Proyecto de Infraestructura de Red Empresarial

Plataforma: Cisco Packet Tracer
Tipo de proyecto: Infraestructura y redes
Autor: Evans Elian Sierra Meliano

Descripción general

El proyecto consiste en el diseño e implementación de una infraestructura de red empresarial utilizando Cisco Packet Tracer.

La infraestructura simula una empresa dividida en cuatro departamentos: Administración, Recursos Humanos, Ventas y Soporte. Cada departamento se encuentra segmentado mediante VLANs independientes, mientras que los servicios de infraestructura se encuentran centralizados en una VLAN dedicada para servidores.

La red implementa enrutamiento inter-VLAN mediante Router-on-a-Stick, DHCP centralizado, DNS, FTP y listas de control de acceso (ACL) para regular la comunicación entre departamentos.

Finalmente, se realizaron pruebas de conectividad, asignación automática de direcciones IP, resolución DNS, acceso FTP y control de tráfico para validar el funcionamiento de toda la infraestructura.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar una infraestructura de red empresarial segmentada, funcional y con controles básicos de acceso utilizando Cisco Packet Tracer.

Objetivos específicos

- Crear una estructura de red basada en VLANs.

- Separar los departamentos mediante diferentes subredes IPv4.

- Configurar enlaces troncales entre los dispositivos de red.

- Implementar Router-on-a-Stick para permitir comunicación entre VLANs.

- Implementar DHCP centralizado.

- Implementar un servidor DNS interno.

- Implementar un servidor FTP.

- Configurar ACLs para controlar la comunicación entre departamentos.

- Realizar pruebas para verificar la conectividad y funcionamiento de los servicios.

- Documentar los problemas encontrados y las soluciones aplicadas.

Topología de la red

La infraestructura está compuesta por:

- 1 router.

- 2 switches.

- 4 departamentos.

- 3 servidores.

- 4 grupos de equipos de usuario.

- 5 VLANs.

La distribución general es:

Fase 1 — Creación de VLANs

Objetivo

Separar lógicamente los departamentos de la empresa mediante VLANs.

Se crearon las siguientes VLANs:

| VLAN | Nombre | Departamento/Función |
| --- | --- | --- |
| 10 | ADMIN | Administración |
| 20 | RRHH | Recursos Humanos |
| 30 | VENTAS | Ventas |
| 40 | SOPORTE | Soporte |
| 50 | SERVIDORES | Servidores |

Las VLANs permiten separar los diferentes departamentos y crear dominios de broadcast independientes.

Verificación

Se utilizó:

show vlan brief

para comprobar que las VLANs habían sido creadas correctamente.

Resultado

Todas las VLANs fueron creadas y verificadas correctamente.

Estado: COMPLETADA

Fase 2 — Asignación de puertos

Objetivo

Asignar los puertos de SW-Central a las VLANs correspondientes.

La distribución utilizada fue:

| Puertos | VLAN | Departamento |
| --- | --- | --- |
| Fa0/1–Fa0/4 | 10 | ADMIN |
| Fa0/5–Fa0/8 | 20 | RRHH |
| Fa0/9–Fa0/12 | 30 | VENTAS |
| Fa0/13–Fa0/16 | 40 | SOPORTE |

Los puertos destinados a los equipos de los departamentos fueron configurados como puertos de acceso.

En SW-Servidores:

| Puerto | VLAN | Servicio |
| --- | --- | --- |
| Fa0/1 | 50 | DHCP |
| Fa0/2 | 50 | DNS |
| Fa0/3 | 50 | FTP |

Verificación

Se utilizó:

show vlan brief

para comprobar la asignación de los puertos.

Resultado

Los puertos quedaron asociados a las VLANs correspondientes.

Estado: COMPLETADA

Fase 3 — Configuración de enlaces troncales

Objetivo

Permitir que múltiples VLANs puedan viajar a través de los enlaces entre dispositivos.

Se configuraron enlaces troncales entre:

SW-Central Fa0/24 ↔ R1 G0/0

SW-Central Fa0/23 ↔ SW-Servidores Fa0/24

Los enlaces fueron configurados como trunks para transportar las VLANs:

10, 20, 30, 40 y 50

Verificación

Se utilizó:

show interfaces trunk

para comprobar que los enlaces estaban funcionando como troncales.

Resultado

Los enlaces troncales quedaron operativos y permitieron transportar las diferentes VLANs.

Estado: COMPLETADA

Fase 4 — Configuración de Router-on-a-Stick

Objetivo

Permitir la comunicación entre las diferentes VLANs mediante un único enlace físico entre el router y el switch.

Se configuró la interfaz física:

G0/0

y las siguientes subinterfaces:

| Subinterfaz | VLAN | Dirección IP |
| --- | --- | --- |
| G0/0.10 | 10 | 192.168.10.1 |
| G0/0.20 | 20 | 192.168.20.1 |
| G0/0.30 | 30 | 192.168.30.1 |
| G0/0.40 | 40 | 192.168.40.1 |
| G0/0.50 | 50 | 192.168.50.1 |

Cada dirección funciona como gateway de su respectiva VLAN.

Verificación

Se utilizó:

show ip interface brief

para comprobar el estado de las interfaces y subinterfaces.

Las subinterfaces fueron verificadas en estado:

up/up

Resultado

Se estableció correctamente el enrutamiento entre VLANs.

Estado: COMPLETADA

Fase 5 — Implementación de DHCP centralizado

Objetivo

Permitir que los equipos de los diferentes departamentos obtengan automáticamente sus parámetros de red desde un único servidor DHCP.

El servidor DHCP utiliza:

IP: 192.168.50.2

Máscara: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.50.1

Se crearon pools para:

- ADMIN

- RRHH

- VENTAS

- SOPORTE

Cada pool entrega direcciones pertenecientes a la subred correspondiente.

En las subinterfaces del router se configuró ip helper-address apuntando al servidor DHCP:

192.168.50.2

Esto permite reenviar las solicitudes DHCP de las diferentes VLANs hacia el servidor centralizado.

Verificación

Se comprobó la configuración de red de las PCs mediante:

ipconfig

Las PCs recibieron automáticamente direcciones de sus respectivas subredes.

Resultado

Todos los departamentos obtuvieron correctamente sus direcciones IP mediante DHCP.

Estado: COMPLETADA

Fase 6 — Implementación de DNS

Objetivo

Implementar resolución de nombres dentro de la red empresarial.

El servidor DNS fue configurado con:

IP: 192.168.50.3

Máscara: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.50.1

Se activó el servicio DNS y posteriormente se configuraron registros para los servicios internos.

Registro principal

ftp.empresa.local → 192.168.50.4

Esto permite que los usuarios accedan al servidor FTP mediante un nombre en lugar de utilizar directamente su dirección IP.

Verificación

Desde una PC se ejecutó:

nslookup ftp.empresa.local

El servidor DNS respondió correctamente y resolvió:

ftp.empresa.local

→

192.168.50.4

Resultado

El servicio DNS funcionó correctamente.

Estado: COMPLETADA

Fase 7 — Implementación del servidor FTP

Objetivo

Implementar un servicio centralizado para transferencia de archivos dentro de la red empresarial.

El servidor FTP fue configurado con:

IP: 192.168.50.4

Máscara: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.50.1

DNS: 192.168.50.3

Se activó el servicio FTP y se creó un usuario para realizar las pruebas de autenticación.

Verificación

Desde una PC de Administración se probó:

ping 192.168.50.4

Posteriormente se accedió al servidor mediante:

ftp 192.168.50.4

La conexión fue exitosa.

Resultado

El servidor FTP quedó operativo y accesible desde las VLANs autorizadas.

Estado: COMPLETADA

Fase 8 — Integración DNS + FTP

Objetivo

Permitir el acceso al servidor FTP utilizando su nombre DNS.

En lugar de utilizar:

ftp 192.168.50.4

se configuró el acceso mediante:

ftp ftp.empresa.local

Primero se comprobó la resolución mediante:

nslookup ftp.empresa.local

Posteriormente se realizó:

ftp ftp.empresa.local

La conexión y autenticación fueron exitosas.

Resultado

Se comprobó la integración entre los servicios DNS y FTP.

Estado: COMPLETADA

Fase 9 — Validación desde todos los departamentos

Objetivo

Comprobar que los diferentes departamentos pueden utilizar los servicios centralizados.

Se realizaron pruebas desde:

- Administración

- RR.HH.

- Ventas

- Soporte

Cada departamento pudo:

- Obtener una dirección IP mediante DHCP.

- Resolver el nombre ftp.empresa.local.

- Comunicarse con la VLAN de servidores.

- Acceder al servidor FTP.

Resultado

Los cuatro departamentos pudieron utilizar correctamente los servicios centralizados.

Estado: COMPLETADA

Fase 10 — Implementación de ACLs

Objetivo

Controlar la comunicación entre departamentos de acuerdo con una política de acceso definida.

La política establecida fue:

- Administración puede comunicarse con todos los departamentos.

- Soporte puede comunicarse con todos los departamentos.

- RR.HH. puede comunicarse con Administración, Soporte y Servidores.

- Ventas puede comunicarse con Administración, Soporte y Servidores.

- RR.HH. y Ventas no pueden comunicarse entre sí.

Se creó una ACL extendida denominada:

BLOQUEO-DEPARTAMENTOS

Se bloquearon las comunicaciones:

192.168.20.0/24 → 192.168.30.0/24

192.168.30.0/24 → 192.168.20.0/24

Posteriormente se permitió el resto del tráfico mediante:

permit ip any any

La ACL fue aplicada a las subinterfaces correspondientes a RR.HH. y Ventas.

Verificación

Se realizaron pruebas de conectividad entre las diferentes VLANs.

Resultado:

RRHH → VENTAS       RECHAZADO

VENTAS → RRHH       RECHAZADO

RRHH → ADMIN        PERMITIDO

RRHH → SOPORTE     PERMITIDO

RRHH → SERVIDORES   PERMITIDO

VENTAS → ADMIN      PERMITIDO

VENTAS → SOPORTE    PERMITIDO

VENTAS → SERVIDORES    PERMITIDO

Resultado

La política de control de acceso funcionó correctamente.

Estado: COMPLETADA

Fase 11 — Pruebas finales

Una vez terminada la configuración, se realizó una prueba general de la infraestructura.

DHCP

Se comprobó que las PCs recibieran automáticamente direcciones correspondientes a sus respectivas VLANs.

Resultado: COMPLETADO

Comunicación entre VLANs

Se verificó la comunicación entre las diferentes subredes.

Resultado: COMPLETADO

DNS

Se comprobó:

ftp.empresa.local → 192.168.50.4

mediante nslookup.

Resultado: COMPLETADO

FTP

Se comprobó el acceso mediante:

ftp ftp.empresa.local

Resultado: COMPLETADO

ACL

Se comprobó que RR.HH. y Ventas no pudieran comunicarse entre sí, mientras mantenían acceso a los segmentos permitidos.

Resultado: COMPLETADO

Estado final

Todas las pruebas definidas para el proyecto fueron completadas satisfactoriamente.

PROYECTO FUNCIONALMENTE COMPLETADO

Errores y problemas encontrados

Durante la implementación surgieron varios problemas que fueron utilizados como parte del proceso de diagnóstico y resolución.

Error 1 — Enlace entre router y switch inactivo

Durante la configuración inicial, el enlace entre el router y SW-CORE no estaba funcionando correctamente.

Causa

La interfaz física del router se encontraba desactivada.

Solución

Se habilitó la interfaz mediante:

no shutdown

Posteriormente se verificó el estado mediante:

show ip interface brief

El enlace pasó a funcionar correctamente.

Error 2 — Los equipos no recibían DHCP

Inicialmente algunas PCs no recibían automáticamente sus direcciones IP.

Investigación

Se revisó la configuración de DHCP, las subinterfaces del router, el ip helper-address y los enlaces troncales.

Durante la revisión se encontró que el switch de servidores no tenía configurada correctamente la VLAN 50.

Solución

Se creó la VLAN 50 en SW-SERVERS y se asignaron los puertos de los servidores a dicha VLAN.

Posteriormente las PCs comenzaron a recibir correctamente sus direcciones mediante DHCP.

Lección

El servidor DHCP puede estar correctamente configurado, pero si la VLAN que contiene al servidor no existe o no está siendo transportada correctamente por la red, las solicitudes no llegarán al servidor.

Error 3 — Problemas iniciales de comunicación

Durante las primeras pruebas se encontraron problemas de comunicación entre algunos segmentos de la red.

Solución

Se realizó una revisión progresiva de:

- VLANs.

- Asignación de puertos.

- Trunks.

- Interfaces del router.

- Subinterfaces.

- Direccionamiento IP.

- DHCP.

- ip helper-address.

El diagnóstico por capas permitió localizar y corregir los problemas sin modificar innecesariamente otras partes de la infraestructura.

Conocimientos aplicados

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron conocimientos relacionados con:

- IPv4.

- Subnetting.

- VLANs.

- Switching.

- Trunking.

- IEEE 802.1Q.

- Routing.

- Router-on-a-Stick.

- DHCP.

- DHCP Relay.

- DNS.

- FTP.

- ACLs.

- TCP/IP.

- Diagnóstico de conectividad.

- Resolución de problemas de red.

- Servicios de infraestructura.

Conclusión

El proyecto permitió diseñar, implementar y validar una infraestructura de red empresarial utilizando Cisco Packet Tracer.

La infraestructura cuenta con segmentación mediante VLANs, comunicación inter-VLAN, asignación automática de direcciones mediante DHCP, resolución de nombres mediante DNS, transferencia de archivos mediante FTP y control de acceso mediante ACLs.

Además de implementar los servicios, se realizaron pruebas y procesos de diagnóstico para identificar y solucionar problemas relacionados con interfaces, VLANs, enlaces troncales y DHCP.

El resultado final es una infraestructura funcional en la que los departamentos pueden utilizar los servicios centralizados y las políticas de comunicación establecidas se cumplen correctamente.